ICS 13.100

AQ

C 66

备案号XXX-XXX

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ XXXX—XXXX

制浆造纸企业安全技术规程

Technical Specification for Safety of Pulp and Paper Enterprises

（征求意见稿）

20xx-XX-XX发布                         20xx-XX-XX实施

中华人民共和国应急管理部 发布

目    次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 通用安全技术要求	3

4.1 通用安全要求	3

4.2 特种设备安全要求	4

4.3 危险化学品使用安全要求	4

4.4 有限空间作业安全要求	5

5 制浆造纸主要工段安全技术要求	5

5.1 备料工段	5

5.2 蒸煮工段	5

5.3 洗漂工段	6

5.4 制浆工段	6

5.5 浆板制造工段	7

5.6 抄纸工段	7

5.7 后完成工段	8

5.8 碱回收蒸发工段	8

5.9 碱回收燃烧工段	9

5.10 碱回收苛化工段	9

5.11 碱回收石灰回收工段	10

5.12 污水处理工段	10

5.13 原料堆场和成品库安全技术要求	10

附录A（资料性附录）制浆造纸企业主要危害因素分布	12

A.1 制浆造纸企业主要生产安全危害因素分布	12

A.2 制浆造纸企业职业危害因素分布	13

附录B（资料性附录）制浆造纸企业劳动保护用品选用标准	14

参 考 文 献	15

前 言

为提升制浆造纸企业本质安全水平，规范企业安全管理，推进行业安全技术发展，预防和控制生产安全事故，特制定本规程。

本标准提出了制浆造纸企业通用安全技术要求、主要工段管控技术要求等。本标准在制定过程中，遵照国家有关方针政策，深刻吸取多年来我国制浆造纸行业生产安全事故教训，认真总结行业安全研究成果，深入调研企业运行中遇到的疑难问题，开展了技术研讨，广泛征求各方意见，最后经审查定稿。

本标准按照GB/T 1.1-2009规则起草。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会工贸安全分技术委员会(SAC/TC288/SC9)归口。

起草单位：

主要起草人：

制浆造纸企业安全技术规程

- 范围

本标准适用于各类纸浆、纸及纸板制造企业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯

GB 4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯

GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50046 工业建筑防腐蚀设计标准

GB 50351 罐区防火堤设计规范

GB 50053 20kV及以下变电所设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50055 通用用电设备配电设计规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 3836.1 爆炸性环境第一部分：设备通用要求

GB 5082 起重吊运指挥信号

GB 6067.1 起重机械安全规程  第1部分：总则

GB 6441 企业职工伤亡事故分类

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 11984 氯气安全规程

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 50494 城镇燃气技术规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 51092 制浆造纸厂设计规范

GB 15577 粉尘防爆安全规程

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

GB 50030 氧气站设计规范

GB 13690 常用危险化学品的分类及标志

GB 15603 常用化学危险品贮存通则

GB 14784 带式输送机 安全规范

GB 8958 缺氧危险作业安全规程

TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程

TSG R0005 移动式压力容器安全技术监察规程

TSG R0006 气瓶安全技术监察规程

TSG D0001 压力管道安全技术监察规程-工业管道

TSG N0001 场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程

TSG ZF001 安全阀安全技术监察规程

TSG 08 特种设备使用管理规则

TSG G0001 锅炉安全技术监察规程

TSG G5004 锅炉使用管理规则

TSG Q5001 起重机械使用管理规则

TSG Q7015 起重机械定期检验规则

GA 1131 仓储场所消防安全管理通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

备料 raw material preparation
 将制浆原料去除杂质并切成一定规格料片的生产过程。

[GB 51092-2015，术语2.0.4]

碱回收 alkaline recovery

将提取出的蒸煮废液通过一定的工序转化为制浆所用的碱并回收能源的过程。

[GB 51092-2015，术语2.0.15]

黑液 black liquor

从硫酸盐或碱法制浆纤维中分离出的制浆药液，内含木素等有机物的液体。

[GB 51092-2015，术语2.0.10]

绿液 green liquor

用稀白液或清水溶解碱回收炉燃烧产生熔融物的溶液，呈绿色。

[GB 51092-2015，术语2.0.18]

苛化 recausticizing

含有效成分Ca(OH)2的石灰溶液与澄清后的绿液反应，将其中的Na2CO3转化为NaOH的过程。

[GB 51092-2015，术语2.0.19]

上锁  lock

在能量隔离装置上加上锁具和安全锁，以确保能量隔离装置不能被启动和操作。

安全联锁装置  safety interlock

在危险排除之前能阻止接触危险区，或者一旦接触时能自动排除危险状态的一种装置。

[GB 4943.1-2011，第1.2.7.6条]

化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet,MSDS）

国际上称作化学品安全信息卡，是化学品理化特性（如pH值、闪点、易燃度、反应活性等）、毒性、环境危害、以及对使用者健康可能产生危害的一份综合性文件。

- 通用安全技术要求

  - 通用安全要求

    - 厂址选择、总平面布置、建筑占地面积、防火分区面积、安全疏散、防火间距及消防通道等应符合GB50016、GB 51092的有关规定。

    - 防雷设施应符合GB 50057中的有关规定，并定期进行检测。

    - 机械传动设备、输送链条机、厚度筛进料螺旋、切草机刀辊处、麦草输送刮板、输送带、上料链板机、链板输送机、卷包机防护链、堰板调整齿轮、进浆总管提升齿轮、切纸刀等设备及水力碎浆机罐口、退纸架轴头、链条传动门等部位应按照GB/T 8196和GB/T 18831中的有关规定设置防护装置或防护屏障。防止触及机械危险区的安全距离应符合GB 23821中的有关规定。

    - 变配电系统的设置应符合GB 50053、GB 50054、GB 50055中的有关规定；电气设备的绝缘、屏护、防护等应符合GB 5226.1、GB 4064、GB l3955、GB 2681中的有关规定，易燃易爆场所配电线路、电气设备选型应符合GB 50058中的有关规定。

    - 涉及木、棉花、麦草、芦苇、秸秆等粉尘、淀粉助剂、煤粉尘等场所应按照GB 15577、AQ 4273中的有关规定进行安全管理。干式除尘系统应规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；禁止采用正压吹送粉尘；粉尘爆炸危险场所的20区应使用防爆电气设备设施；制定粉尘清扫制度。

    - 企业应明确重点防火场所。甲、乙类生产厂房及其控制室，甲、乙、丙类物品库房，设在地下室的丙、丁类生产车间和物品库房，堆场、堆垛、油罐，可燃物品库房、空调机房、配电室（间）、变压器室、自备发电机房、电梯机房，净高超过2.6 m且可燃物较多的技术夹层，敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架等易发生火灾场所应按照GB 50116设置火灾探测器。

    - 建构筑物及堆场消防给水及消火栓系统应符合GB 50974中的有关规定，灭火器配置应符合GB 50140中的有关规定。

    - 钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆及钢平台设置分别符合GB 4053.1、GB 4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4中的有关规定。

    - 安全标志、安全色应符合GB 2893、GB 2894中的有关规定，管线应按照GB 7231刷涂安全色，注明介质、流向，跨路管线应设置限高标志。

    - 刮板输送带、原木剥皮机、预浸器、蒸球、链板输送机、碱炉、切纸机、复卷机等设备应设置安全联锁装置、紧急停机装置等。急停开关应为非自行复位的电气安全装置，且距离人员最远的操作位置不得超过5 m。

    - 按照GB/T 33579中的有关规定建立能量锁定管理制度，识别各种能量锁定点，采用可靠手段进行能量锁管理。检维修作业时，严格执行停电、挂牌/上锁、监护作业等程序。严禁人员在设备运转时进行维修、维护、清扫、擦拭，拆卸防护设施等作业，严禁跨越传动设备。

    - 进行高处作业、动火作业、有限空间作业、临时用电等危险作业时，参照GB 8958、GB 30871中的有关规定进行管理。

    - 应明确交叉作业各方安全职责，建立互保机制，设监护人，统一指挥协调。

    - 取样作业时，作业人员应佩戴手套、眼镜等防护用品，采取防灼烫、防坠落等措施。

    - 制浆造纸企业主要危害因素分布参照附录A.1，制浆造纸企业主要职业危害因素分布参照附录A.2。

    - 劳动防护用品配备应符合GB/T 11651中的有关规定，制浆造纸企业劳动保护用品选用标准参照附录B。

  - 特种设备安全要求

    - 烘缸、氧漂塔、蒸煮塔、蒸球、碱炉、汽水分离器、叉车、电梯（货梯）、起重机械、气瓶（钢瓶）等特种设备应符合《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关要求，特种设备产品合格证、使用登记证、检验报告等档案应保存完整。

    - 碱炉、气瓶、叉车、起重机械、压力管道应分别按照TSG GOOO1、TSG R0006、TSG N0001、TSG Q7015、TSG D0001中的有关规定进行管理。

    - 安全阀应定期校验，一般每年至少一次，安全技术规范有相应规定的从其规定；经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。

    - 压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期；压力表检定后应当加铅封。

    - 爆破片装置根据TSG ZF003 中的有关规定进行定期检查，周期最长不得超过1年。

    - 起重作业按照GB 6067、GB 5082中的有关规定进行管理。

  - 危险化学品使用安全要求

    - 硫酸、盐酸、氢氧化钠、液氯、二氧化氯、液氧、双氧水、杀菌剂、氟酸钠、甲醇、氢气等危险化学品按性质分类、分区定置存放，并参照GB 15603、GB 13690中的有关规定进行管理。

    - 液氯设施按照GB 11984和AQ 3014中的有关规定进行管理。

    - 天然气设施参照GB 50494中的有关规定进行管理，天然气管线应设置切断和放散装置，紧急切断阀宜设置在燃气总管和分配管上，放散管距离地面不小于4m；法兰应按规定进行防静电跨接；分疏间、仪表间等密闭场所设置自然通风装置或防爆型事故排风装置。

    - 氧气储罐与其他建筑物、构筑物之间的防火间距应符合GB 50030中的有关规定。

    - 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，应设置不燃性防火堤；储存酸、碱等腐蚀性介质的储罐组，防火堤堤身内侧应做防腐蚀处理；防火堤的设置应符合GB 50016和GB 50351中的有关规定；储罐宜配备液位指示、报警系统及相应的自动切断联锁等装置；储罐与周围的防火距离应符合GB 50016中的有关规定。

    - 危险化学品构成重大危险源的应配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。

    - 可燃气体和有毒气体检测报警装置的选型、安装、使用应符合GB/T 50493、GB ZT223中的有关规定。

    - 危险化学品储存和使用场所应张贴MSDS、危险标识牌和现场处置方案；应置放洗眼器、淋洗器等应急器材和急救药品。

    - 危险化学品运输车辆应具备相应运输资质，司机和押运员持证上岗。

    - 小型制浆造纸企业氧气、乙炔瓶库房面积宜为6 m×12 m；大中型制浆造纸企业氧气、乙炔瓶库房面积宜为12 m×24 m。当氧气、乙炔瓶间在同一建筑物内时，中间应用墙体隔断，库内应设置防爆灯，开关应装在门外。

  - 有限空间作业安全要求

    - 浆料、污水处理等系统的沟、坑、槽、池、管易产生有毒有害气体，应列入有限空间安全监管重点。建立有限空间管理台账，确定有限空间的名称、数量、位置以及危险有害因素等，并及时更新。

    - 有限空间作业场所应设置醒目的警示标识，标明主要危险有害因素、应急措施、严禁事项等。

    - 应制定有限空间安全管理制度、安全操作规程、中毒和窒息现场处置方案等，至少每半年组织一次应急演练。

    - 定期进行有限空间教育培训，使从业人员掌握有限空间作业规程、安全事项、风险、自救互救知识等。

    - 应配备空气呼吸器、长管式呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索、三角架等应急物资及装备，并定期进行检测和维护。

    - 有限空间作业前应对作业环境进行风险评估，制定有限空间作业方案，遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，严格执行有限空间作业审批。硫化氢浓度超过10 mg/m3时，严禁作业。

- 制浆造纸主要工段安全技术要求

  - 备料工段

    - 原料输送带两测应设置防跑偏挡轮，回头辊应设防护装置；喂料口应设置隔离装置，隔离装置距离喂料辊不小于1.2 m。

    - 原料分切机换刀、对刀作业时，切草（苇等）机应停机断电、挂牌、设监护人。

    - 原料卸车、切料作业应分区进行，不应交叉作业，并设专人负责现场指挥和监督。

    - 定期对机械传动部位进行清理和养护。传动部位夹料时，应开倒车或停机，使用专用工具清理，禁止人员在未停机状态下踩踏或跨越输送带。

    - 输送装置应设启动声光信号警示装置。输送带设置急停拉绳开关，拉绳开关的间距不得大于60 m；当输送带的长度小于30 m时，设置急停开关，但从输送带长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10 m；急停开关设在能迅速触到的地方，采用醒目的红色标记。

    - 摇摆筛、软麻机进料口设防护装置和急停按钮。

    - 原木放料斗应设置限位报警装置。

    - 切片机进料口应设置隔离装置，隔离装置不得高于0.5 m，距离进料口不得超过1 m。

    - 再碎机应设永磁除铁器，除铁器应定期进行清理。

    - 料仓出料螺旋运行时，禁止开启料仓门；木片卸料口应采取防止人员跌落的措施。

    - 木片料仓应设料位雷达传感器，料位不得超过80%。

    - 木片洗涤器应设置排气管。

  - 蒸煮工段

    - 蒸煮设备应安装压力、温度传感器等安全附件，现场悬挂“当心爆炸”、“当心烫伤”等警示标识；筒体表面采用保温材料防护；蒸煮液管线与法兰联接密封良好，锅口密封垫无破损，检修预留口、人孔等密封螺栓齐全可靠。

    - 应确保倒链、滑车、球盖、挂钩、钢丝绳等安全可靠。

    - 输送带、预浸器等出现异常情况时，应及时停止送料，并关闭蒸煮液阀门。

    - 装球过程中，人员应系好安全带，穿荧光背心和佩戴防尘口罩；封盖用双螺栓扒紧；安卸球盖时，蒸球下不得有人员通行和逗留；确认蒸球内无压力后方可缓慢开启球盖，禁止用铁管、铁棍猛力敲击。

    - 加入碱液前，确保管道接头无泄露，液位显示准确。

    - 蒸煮喷放时，确保管道内无串通现象；喷放仓、喷放池内及周围3 m内无人作业。

    - 木片仓、蒸煮塔、喷放设备等产生不凝气体（臭气）的收集系统应设置防静电跨接和接地装置。

    - 严格按照蒸煮曲线与蒸煮条件进行填料、送液、升温升压、放汽、放锅等操作；停车时，应将进汽门关闭，泄压归零，并采取上锁等管控措施后，方可进行检查、维修。

    - 应定期检查更换耐酸碱设备的接头衬垫等。

    - 装放锅人员应戴防护手套、防护面具。禁止在反应仓、蒸汽管周边长时间停留。

    - 蒸煮设备检修时，各处入口管线应加上盲板。

    - 木片仓、预蒸仓、反应仓等应设置排气管。

  - 洗漂工段

    - 挤浆机辊子处和跳筛传动部位应设置防护装置，悬挂“严禁掏浆”等警示标识。

    - 洗浆机观察孔离地（台）不应低于1.2 m，并设置防止人员坠入装置。正常运转时，禁止将身体的任何部位探入洗浆机观察口。

    - 氧漂塔、氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气、液氧储罐及液氧管道应密封良好。

    - 蒸汽管道应采取保温措施。

    - 漂白塔进出口管道应采用聚四氟乙烯等材料进行防腐处理，管道弯头、接头等部位应采取加固措施，并定期检查更换。

    - 严禁使用叉车运输和搬动液氯瓶，液氯瓶检验、签收、使用记录等应保留存档。

    - 不应使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯。宜使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，液氯气化温度不得低于71℃，热水控制温度75～85℃。采用特种气化器（蒸汽加热），温度不得大于121℃，气化压力与进料调节阀联锁控制，气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。

    - 液氯气化器进口管路应安装止逆阀，缓冲罐氯气出口管路应设置单向阀，氯气、二氧化氯管道应设止回阀。

    - 氯气用以合成盐酸装置中的氢气管道应加装阻火器，气体浓度检测装置。

    - 应定期对通氯装置进行排污，并保留排污记录。

    - 氯气使用场所应张贴安全操作规程、泄露中毒事故现场处置方案，配备正压式空气呼吸器、过滤式全面罩防毒面具、防护手套、防化服、洗眼器等应急防护器材，设置氯气报警装置、碱池、氯气捕消器、安全卡子、扳手、手锤等应急设施和装备。操作时，人员正确佩戴防护用品。

    - 漂白塔停用超过10 h以上的，应进行排空处理。

    - 跳筛应设置防淋湿装置，筛板应覆盖尼龙网，黑浆池应设置盖板或篦子。

    - 黑浆进入氯化塔，应先通浆，后通氯气；停止时按照反顺序操作。

    - 严禁用手触摸圆网边缘及伏辊。

  - 制浆工段

    - 剪切废纸、浆包金属丝时，人员应穿戴手套、防护眼镜、防护面具、劳保鞋，正确使用长柄钳，站位正确并保持安全距离，现场张贴“当心反弹、当心滑跌”等警示标识。

    - 挑料、抽剪金属丝应人车分流，严禁交叉作业。

    - 叉车挑包不应叠放, 严禁人员站在链板输送机上推、拉、拽物料。

    - 应先停机，后清理散包机、链板机、地沟内废纸。

    - 使用链板输送机上料应均匀，大包厚度不超过整包的三分之一，高度不超过链板机水平外壳，链板输送机上不得有金属丝。

    - 盘磨运转中断料应立即退刀，不得空转、用冷水浇刀。

    - 打浆机盘磨紧刀螺丝应紧固；保持浆池液位稳定，防止溢浆；检查进浆压力变化，严禁超压。

    - 打浆过程中，禁止人员在双盘磨联轴器旁站立或停留，禁止将身体的任何部位探入碎浆机。

    - 转鼓化学品泄漏时，应由专人佩戴耐酸碱手套、防护眼镜等进行处理。

    - 核子秤出现异常时，应由专人穿戴防辐射个人防护用品(防护服、手套、眼镜)进行处理。

  - 浆板制造工段

    - 压榨部运转中，禁止在压榨部入口方向上掏取东西，摸浆板及压榨辊。

    - 成型网和毛毯运行中，禁止调整、触摸转动设备，禁止对楔形区入口进行调整，禁止处理漏浆；必要时用压缩空气或水冲洗，严重时停机处理。

    - 压榨辊起落，应在停机状态下进行；开机前确保压榨辊完全接触，加压时确保压区完全闭合。

    - 引纸时，禁止探进辊下，靠近辊子，禁止钻进护栏内或踩在护栏上引纸，禁止触碰进压区的纸，禁止用手试水针喷出的压力大小，禁止脚踩损纸输送带。检查损纸输送带时，必须停机断电、佩戴安全带、设监护人。

    - 浆板机运行中，禁止触摸和擦拭转动设备、蒸汽阀门和加热器，禁止调整皮带，禁止调整损纸输送带。

    - 浆板机打包线设备运行中，禁止从平台里边移动浆包；换铁丝时，应佩戴安全帽和防护面罩。垛包机运行中，禁止站在输送带上，禁止靠近垛包机工作区域。联合打包机和捆扎机运行中，禁止检修，禁止进入夹臂区域。

    - 浆板机气垫干燥机循环风机运行时，禁止进入风机塔内进行检维修。在吹箱之间工作时，应确保上吹箱处于提升位置，在检查和处理气垫内损纸时，应将吹箱安全垫块垫上。处理干燥器内断浆板时，应穿戴好防护手套等防护用品。引纸带转动时，禁止触摸，禁止对引纸带进行调整。

  - 抄纸工段

    - 在流浆箱进行维修保养前，应将流摆动装置、上堰板垂直装置、进装总管装置的传动电机安全开关断开，并上锁。

    - 进入流浆箱内工作时，应使用安全锁定装置，并设专人监护。

    - 严禁用手清理压榨辊、导辊的附着物，禁止探身到网子内；应停车、断电、挂牌后，用水冲洗处理。

    - 严禁使用浓度超过5%的酸、碱溶液清洗网子。

    - 用高压喷淋水管冲洗辊子或毛布时，胶管不得绕身，胶管头距离辊子或毛布不应小于40 cm。

    - 应选择导辊出口织物向内至少4 cm处检查网子、毛布松紧；应选择织物运行平缓处检测织物张力、透气度。

    - 应在辊子的出口处理毛毯起弯、打折或跑偏。

    - 人工引纸时，禁止递纸人手指伸开递纸；手与烘缸、毛布、干网的距离不得少于10 cm，严禁反手引纸或传动侧引纸，不得戴手套引纸。使用风管协助引纸时，风管不准绕身。

    - 刮刀或烘缸、压光机塞纸时，应用专用铁钩抽出刮刀进行清理；烘缸、施胶机辊、压光机辊缠纸时，使用压缩空气吹扫，胶管不得绕身，胶管头距离烘缸、施胶机辊、压光机辊不得小于30 cm；塞纸或缠纸严重时，应停机处理。

    - 维修导辊时，应关闭烘缸供汽系统，且烘缸内温度降到工作温度，并设置专人监护。

    - 冷缸卷纸时，应向上拉纸或手掌在轴端拉纸压上轴，不得用手指按压。

    - 卷纸轴上卷筒半径小于15 cm，严禁用手摸纸轴上纸；半径大于15 cm（含）以上，应手指向下(与纸轴转动反向)摸纸；检查运行纸辊外观时应注意安全保护。

    - 操作人员与放射性同位素设备应保持1.5 m以上的安全距离，引纸或在禁区内工作时应关闭设备；巡检或清洁现场时不得长时间逗留；设备维护人员应持证上岗，并配备个人剂量检测仪，定期体检。

    - 应定期检查压光机保险杠两头的固定螺丝、传动联轴器，发现松动立即处理；保险杠与压光辊的间距应确保手指不能塞入压区。

    - 干燥部应采用封闭式气罩，干燥部配有自动喷淋灭火系统的，应保持进水水阀门常开，定期测试系统功能是否正常。

    - 施胶机辊运转时，严禁用手触摸。软压光辊面温度较高，清理时不得直接接触辊面。

    - 换网时，网部出口辊、湿吸箱应采取锁定措施。

  - 后完成工段

    - 复卷机操纵、分切刀、升降、推卸、离合、制动等装置的安全防护应灵敏可靠，传动部位防护规范，安全联锁装置齐全可靠。

    - 在使用过程中产生静电以及高速运转的造纸机、复卷机、切纸机等设备，宜采取防静电接地措施。

    - 切纸前，确保安全防护装置完好有效，退纸架上纸轴放置牢固。

    - 分切机下辊区应设置防止纸轴撞人的安全防护装置。

    - 应在停机状态下，处理分切机等处纸屑。

    - 地车应设置急停按钮，地面划设安全警示线，并设置防止车轮脱轨的安全装置。

    - 横切机接纸升降台应设置上下限位装置，液压系统无漏油现象。

    - 纸或胶带缠辊子、调整平板纸方正度、卡刀时，应停机处理。

    - 上下切纸机时，禁止踩踏轴瓦、轴头、防护罩，禁止从护栏空隙内穿行。

    - 接纸台应设置自动断电装置。

    - 油缸（液压缸）在提升或下降压纸辊时，不得出现爬行、不同步、倾斜或自由落体等现象。

    - 在纸机爬行速度下引纸，手与辊子相距不得小于15 cm，且与两侧圆刀保持安全距离。禁止触摸半径在25 cm以下的纸辊。应将吸纸边风管打开后开机。

    - 应在停机的状态下，更换复卷机圆刀。

    - 下辊时，升降台应缓慢下降，严禁人员在落辊区域内活动，并设置止挡。不得正面推扶纸辊。

    - 禁止触摸压力盘、热溶胶箱表面、正在包装的纸辊端面。

    - 竖卷器不得输送除纸辊外的其它物品。

    - 严禁人员进入机械打包区域；人工打件时应配戴眼镜、手套等防护用品，不得正对钢带；应在升降平台动作完全结束后将件纸拉入、拉出，且件板高度不能超过2 m。

    - 卸纸过程中，严禁人员在卸纸平台或纸卷到链板机之间的不安全区域逗留、行走。

    - 人员操作摇篮台、止动分配器、挡纸器等设备前，应确认作业区域内无人作业。

    - 禁止手扶纸卷两侧端面推送纸卷，防止纸卷滚动交错或链板机突然启动夹伤手部。

  - 碱回收蒸发工段

    - 汽提系统启时，应缓慢增加汽提塔污冷凝水供给。

    - 蒸发器等设备的疏水器、排污阀、管道及附件应完好，无泄漏。

    - 不凝气系统气水分离器应无泄漏，水封口完好；管线无泄漏，法兰等电位连接；排气管道应设防爆膜。

    - 稀、浓黑液贮槽应设呼吸阀。

    - 甲醇提取装置的电气设备应防爆，进入燃烧系统前管线应设阻火器。

    - 开启蒸汽阀门时，应侧面站立。

    - 运行中禁止用水冲洗或用湿布擦视镜。

    - 黑液取样时，应缓慢开启阀门；打开槽盖检查液位时，应侧面站立。

    - 打开蒸发器底部人孔盖时，应侧面站立，先将黑液完全排空，压力归零后再操作。

    - 高压水清洗作业应佩戴防护面屏，并遵守GB/T 26148中的相关规定。

  - 碱回收燃烧工段

    - 碱炉应设置防爆装置，就地水位计和溜槽采用远程监视系统，蒸汽对空排放管设置消音装置，机组应配备双电源，溶解槽槽体应设防爆孔。

    - 碱回收车间应设置应急疏散报警信号。

    - 静电除尘控制室应单独设置，并应有通风、防尘设施。电除尘系统刮板运输机应设断链零速保护装置。

    - 辅助燃油罐应设液位计、高液位报警仪、防火堤和排水水封。

    - 不凝气体风机应防爆，管道应设置事故防爆膜装置，燃烧器前应设置阻火器。

    - 不凝气体投入燃烧前，应对管道和系统进行吹扫和置换。

    - 清理溜槽灰斗、黑液或辅助燃料嘴，更换黑液枪，打开管道或炉子炉门黑液取样，疏通风口作业时，应佩戴防护面屏。

    - 溜槽冷却水系统应设置备用水源或高位水箱，冷却水箱应设低液位保护措施。

    - 溜槽冷却水的进、出口水管不应与其他冷却水管串联，且出水管口不允许有阀门。

    - 燃烧工段各主要楼层应设置直达室外的安全疏散楼梯，炉前操作区出入口不应少于两个，在工段后部出入口附近设钢梯，通往除尘器和车间各层的纵横通道应相通。

    - 硫酸钠（芒硝）加料口应加防护格网，禁止在刮板输送机观察口等处加料。

    - 吹灰时应保持炉膛负压，禁止打开检查孔观察。

    - 黑液枪口堵塞且蒸汽无法冲开时，应泄压后更换喷枪。

    - 闷炉时应停止所有风机运行，启动时先启动引风机，再启动鼓风机。

    - 停炉清灰时，应穿戴手套、安全帽、防护眼镜、防尘口罩等防护用品，专人监护，并备好0.2%硼酸水。

    - 进入汽鼓检修、保养时，执行有限空间作业程序，汽鼓内温度不得超过40 ℃，并保持通风。

    - 更换汽包人孔门、集箱手孔门及受压锅炉管时，应进行锅炉水压试验。

    - 喷油时若炉内火焰熄灭，应立即停油且充分排风后，方可再点火。

    - 打开汽包或联箱手孔门清灰检查时，开炉前应进行打压试验。

    - 捅风嘴时应关闭风门，操作人员站立在侧面并戴防护眼镜。

    - 吹灰枪、黑液喷枪、油枪的接头和胶管或金属软管应连接牢固，不得采用铁丝捆扎、吊挂等临时措施。

  - 碱回收苛化工段

    - 开机前，应确保设备准备就绪且可远程启动，阀门状态准确，放空阀和人孔等已关闭，冷水管线、热水管、低压蒸汽管、压缩空气管、仪表用气管、二次冷凝水管等管线压力达到工艺要求，泵和搅拌器以及过滤机的密封水和密封空气合适。

    - 绿泥真空过滤机搅拌器无卡涩，过滤机滤套孔眼无堵塞；不得将绿液与酸混合，防止硫化氢气体生成；绿液槽内进行冲洗及设备检修作业前应检测氧和硫化氢浓度。

    - 石灰消化器入口绿液温度控制系统完好，温度指示、调节灵敏可靠；石灰硝化提渣机无卡阻。

    - 绿液苛化温度控制系统完好；白泥储存槽耙齿配备辅助柴油机或电机采用双电源供电；苛化器搅拌器、白泥过滤机滤套无卡涩、无堵塞。

  - 碱回收石灰回收工段

    - 石灰转窑宜半露天布置；石灰石粉碎室宜布置在厂房下风向的单独房间内，并设有对外的进料大门；与苛化工段毗邻时，应用实体墙分隔。

    - 石灰回转窑的传动应采用双电源或备用柴油机，窑内设有火焰检测器，液化气、天然气点火或燃烧系统应设置阻火器，窑头防火罩隔热内衬无脱落。

    - 管线上应设置相应的排气、泄压、稳压、缓冲、阻火、放液、接地等安全装置。

    - 生石灰存放、加料等区域应做好防水措施。

    - 检查维修石灰斗式提升机、清理粉碎机坑内石灰时，应戴防尘口罩和防护眼镜等劳保用品。

  - 污水处理工段

    - 容积1000 m3(含)以上的污水储罐的设计单位应具有石油及化工产品工程设计专业资质乙级(含)以上的设计资质，第Ⅱ、Ⅲ类储罐的设计单位应具有甲级设计资质；储罐的预制、施工单位应具有化工石油设备管道安装工程专业(总)承包企业三级(含)以上资质。

    - 污泥气贮罐、污泥气压缩机房、污泥气阀门控制间、污泥气管道层等可能泄漏污泥气的场所，电机、仪表和照明等电器设备应符合防爆要求，室内应设置通风设施和有害气体检测报警装置。

    - 厌氧池（罐）、贮气罐、污泥气压缩机房、污泥气发电机房、污泥气燃烧装置、污泥气管道、污泥干化装置、污泥焚烧装置及其他危险化学品储存场所等的位置和设计，应符合GB 50016中的有关规定。

    - 输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取防腐蚀措施。

    - 鼓风机与输气管道连接处宜设置柔性连接管。输气管道的低点应设置排除水分(或油分)的放泄口和清扫管道的排出口。

    - 现场张贴工艺流程图，主要风险点及管控措施，中毒窒息、淹溺等事故现场处置方案，“当心溺水”、“当心中毒”、“进入有限空间前请办理许可”等警示标识。

    - 现场配备正压式空气呼吸器、鼓风机、滤毒罐、安全绳、救生圈、救生衣、有毒有害气体检测仪等应急器材。

    - 厂区给水系统、再生水系统严禁与污水处理装置直接连接。

  - 原料堆场和成品库安全技术要求

    - 安全保卫部门应严格检查外来人员及车辆，登记并代管火种，机动车辆排气管应配备防火帽；原料场内严禁吸烟，严禁使用明火。

    - 定期测量原料堆垛湿度、温度、含水量，堆垛内留通风口和散热洞；当一个木材堆场的总储量大于25000 m3，或一个秸秆、芦苇、打包废纸等材料堆场的总储量大于20000 t，宜分设堆场。各堆场之间的防火间距应符合GB 50016中的有关规定。

    - 堆场与厂外铁路线中心线防火间距不小于30 m，与厂内铁路线中心线防火间距不小于20 m，与厂外道路路边防火间距不小于15 m，与厂内主要道路路边防火间距不小于10 m，与厂内次要道路路边防火间距不小于5 m。

    - 非作业机动车辆严禁进入原料场。搬运废纸包时，货叉保持距离地面10 cm以上的高度，避免铁丝或钢丝等金属物摩擦地面。

    - 为防止废纸包自燃，高温时节装卸废纸时宜采取洒水措施。

    - 应设专人监管装卸作业，原料场内人员应穿反光衣。

    - 交叉路口、拐弯处应设限速、“当心车辆”、“严禁吸烟”、“严禁携带火种”等标识，设凸面镜等设施。

    - 当露天堆场年预计雷击次数大于或等于0.05时，应采用独立接闪杆或架空接闪线防直击雷，独立接闪杆和架空接闪线保护范围的滚球半径可取100m，并定期对其进行检测。

    - 按GB 50140中的有关规定配备足够数量和种类的灭火器，消防给水管网、消火栓、消防水池的布置应当符合GB 50016中的有关规定。

    - 秸秆、芦苇等堆场大于5000 t，木材堆场大于5000 m3，宜设置环形消防车道；占地面积大于30000 m2的堆场，应设置与环形消防车道相通的中间消防车道，消防车道间距不宜大于150 m。消防车通道的净宽度和净空高度均不小于4 m，消防车道的边缘距离堆垛不应小于5 m。

    - 室外消防用水量大于35 L/s的堆场，消防用电应按二级负荷供电。

    - 严禁架空线路穿越原料场。沿原料场道路敷设的架空线路应布置在远离原料场一侧，与堆垛的水平距离不得小于杆塔高度的1.5倍。

    - 可燃材料仓库宜使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施，不得使用卤钨灯等高温照明灯具，配电箱及开关应设置在仓库外。

    - 纸品装卸、储运管理应参照GB/T 18026中的有关规定，纸品堆垛应成行堆放，货垛之间的消防通道宽度不小于3 m，货垛之间垛距不小于0.8 m。露天堆放，堆垛前应铺设垫板。必须封盖篷布，并配备专用梯子用于上下货垛，不应徒手牵拉封垛绳上下。卷纸卧放时，底层每个卷纸两边均应填塞楔块，垫塞在货垛外侧卷纸的楔块应用绳子紧扣于下面的堆货垫板，堆货垫板之间也应用绳索扣紧。拆垛作业必须自上而下逐层进行。

    - 库房最大占地面积和防火分区允许最大建筑面积、层数、耐火等级等应符合GB 50016中的有关规定。

    - 仓库参照SBJ 09、GA 1131中的有关规定进行管理。库房内堆垛与墙距不小于0.5 m、堆垛与梁距不小于0.3 m、堆垛与柱距0.3 m，灯距不小于0.5 m，堆垛与堆垛距离不小于1 m。

    - 立体库应符合JB/T 9018中的有关规定。自动化立体仓库区域、各移动的输送机区域、机器人区域周围应设置防护栏、警示标志；每个功能区划分成独立的工作区域，每个区域设有专用的门禁系统，相互之间通过防护网隔离；在每个货物通道口安装人、货识别检测联锁装置。

    - 立体库堆垛机外围或与其相关的出入库输送机系数外围应设1.8m高的护栏，未经许可不能开启护栏门；堆垛机运行时，应设置防止工作人员穿越巷道的保护装置，并设有禁止穿越巷道的警示标志；堆垛机运行终端应设置逃生安全通道。

附录A

- （资料性附录）

- 制浆造纸企业主要危害因素分布

- A.1 制浆造纸企业主要生产安全危害因素分布

制浆造纸企业主要生产安全危害因素分布见表A.1。

表A.1 制浆造纸企业主要生产安全危害因素分布

| 序号 | 危害因素 | 主要存在部位、工段 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 物体打击 | 生产区空间布置上存在有立体交叉的上下位置关系的设备、设施及操作空间 |
| 02 | 车辆伤害 | 叉车等车辆对浆板、化工原料、纸件运输过程等 |
| 03 | 机械伤害 | 工艺使用的机泵等机械在外的传动部分，施胶机、压光机、卷纸机、复卷机、烘缸等入口处，切纸机（分切、横切等）引纸入口处等 |
| 04 | 起重伤害 | 吊运原料、纸辊、纸件等起重设备，维修过程中使用的起重设备等 |
| 05 | 触电 | 供配电场所、用电设备和输电线路及带电导体等，雷击等 |
| 06 | 淹溺 | 清水池、浆池、污水处理池等 |
| 07 | 灼烫 | 烘缸、蒸汽管道、红外线干燥仪等高温设备设施，杀菌剂等腐蚀性化工原料，焊接切割作业等 |
| 08 | 火灾 | 废纸堆场、木浆、纸件存放处，配电室、电气设备及线路，车间内存放的油漆、润滑油等易燃物质、天然气管道、烘缸、油罐等危险化学品储存场所 |
| 09 | 高处坠落 | 吊物口、浆池、走台等，装卸作业 |
| 10 | 坍塌 | 木片料仓、木浆存放处、化工原料存放处、备品备件存放处、纸件存放处等 |
| 11 | 容器爆炸 | 蒸球、蒸锅、烘缸、储气罐、储油罐、压缩空气罐、氧气瓶、乙炔瓶、蒸汽管道、压缩空气管道等 |
| 12 | 中毒和窒息 | 木片料仓、浆池、浆塔、漂白（液氯）、水力碎浆机，地坑、地沟、厌氧池、初沉池、中和池、污泥沉淀池、碱炉等 |
| 13 | 其他爆炸 | 天然气使用场所、涉及木粉尘、淀粉助剂、煤粉尘等易燃易爆炸场所 |

- A.2 制浆造纸企业职业危害因素分布

制浆造纸企业职业危害因素分布见表A.2。

表A.2 制浆造纸企业职业危害因素分布

| 序号 | 职业危害因素 | 主要存在部位、工段 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 粉尘 | 草、芦苇、木等原料粉碎及输送场所，装卸、配置、搬运、添加粉状填料场所，复卷机，切纸机，煤场、电焊作业场所等。 |
| 02 | 噪声与振动 | 原料粉碎工段、空压机房、盘磨机、纸机等 |
| 03 | 高温 | 纸机烘缸、蒸汽管道、锅炉房、碱回收炉、石灰窑、汽包等 |
| 04 | 毒物 | 储存、使用或装卸液氯、二氧化氯场所，产生或燃烧不凝气体的蒸发岗位，污水系统、沟池坑槽罐等产生硫化氢的场所、碱回收炉等 |
| 05 | 辐射 | 水份定量扫描仪，红外线干燥器，核子秤，电焊、氧乙炔气焊等作业场所等 |

附录B

- （资料性附录）

- 制浆造纸企业劳动保护用品选用标准

制浆造纸企业涉及的作业类别和所需劳动保护用品类型见表B。

表B 制浆造纸企业不同作业类别所需劳保用品类型

| 序号 | 作业类别 | 所需劳动保护用品类型 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 高温作业 | 白帆布隔热服、耐高温鞋等 |
| 02 | 腐蚀性作业 | 防腐蚀液护目镜、防酸(碱)服、耐酸(碱)手套、耐酸(碱)鞋等 |
| 03 | 有毒场所作业 | 空气呼吸器、滤罐式呼吸器、防毒面具（供气、携气）等 |
| 04 | 噪声作业 | 耳塞 |
| 05 | 高处作业 | 安全帽、安全带等 |
| 06 | 防撞击作业 | 安全带、安全帽、防砸鞋、防刺穿鞋等 |
| 07 | 涉水作业 | 救生衣、救生圈等 |
| 08 | 车辆驾驶 | 防强光护目镜、手套等 |
| 09 | 电气焊作业 | 绝缘鞋、绝缘手套、护目镜等 |
| 10 | 低压带电作业 | 绝缘鞋、绝缘手套、绝缘服等 |
| 11 | 高压带电作业 | 绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、带电作业屏蔽服等 |
| 12 | 涉粉尘作业 | 防尘口罩等 |
| 13 | 易扎伤作业 | 防护眼镜、防护手套、防扎鞋等 |
| 14 | 射线作业 | 防射线护目镜、防射线服等 |

参 考 文 献

- TSG ZF003 爆破片装置安全技术监察规程

- JJG 52 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程

- AQ 4273 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范

- AQ 3014 液氯使用安全技术要求

- GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

- GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

- GB/T 8196  机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

- GB/T 18831 机械安全 与防护装置的联锁装置设计和选择原则

- GB/T 11651 个体防护装备选用规范

- GB/T 25295 电气设备安全设计导则

- GB/T  l3955 剩余电流动作保护装置安装和运行

- GB/T 33579 机械安全 危险能量控制方法 上锁/挂牌

- GB/T 18026 纸品装卸、储运安全要求

- GB/T 26148 高压水射流清洗作业安全规范

- GB/T 36507 工业车辆使用、操作与维护安全规范

- GB/T 34525 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定

- GB/T 6067.1 起重机械安全规程  第1部分：总则

- GBZ/T 205 密闭空间作业职业危害防护规范

- GBZ/T 223 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

- GBZ/T 259 硫化氢职业危害防护导则

- AQ/T 4244 造纸企业防尘防毒技术规范

- JB/T 9018 自动化立体仓库设计规范

- QB 3697 造纸工业碱回收炉安全技术规范

- 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发【2015】92号）

- 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，第80号修订）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号）